Κατάλογοι ελέγχου για τη διαχείριση της ασφάλειας

Εγκαταστάσεις Ανώτερης Βαθμίδας (ΚΥΑ 172058/2016)

2023

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας	4

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας	5

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Εσωτερικού Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας	15

Εισαγωγή

Ακολουθούν πίνακες που αντιστοιχούν σε καταλόγους ελέγχου για την εκπόνηση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ), το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) και το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ).

Οι οδηγίες συντάχθηκαν με βάση τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Μελετών Ασφάλειας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο παλαιότερων έργων που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα από το 2008 και μετά.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω προγράμματα ανατέθηκαν το 2008, το 2012 και το 2016 από κοινού στα Ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και Πολυτεχνείο Κρήτης και ακολούθως το 2019 και το 2021 στο ΕΜΠ.

Για το ΕΜΠ Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε επί μέρους προγράμματα υπήρξαν οι Καθηγητές Νικόλαος - Χρήστος Μαρκάτος, Ιωάννης Ζιώμας, Νικόλαος Μαρμαράς, για το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ο Δρ. Ιωάννης Παπάζογλου και η Δρ. Όλγα Ανεζίρη και για το Πολυτεχνείο Κρήτης ο Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης.

Επισημαίνεται ότι η μεθοδολογία αυτή αφορά αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 172058/2016.

Από τη διαδικασία Αξιολόγησης των Μελετών Ασφάλειας καταγράφηκαν σημαντικές ελλείψεις σε ειδικά θέματα όπως η υπογραφή της Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) από τον Υπεύθυνο της Εταιρείας, η αναφορά σε πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό για την ΠΠΜΑ, η ύπαρξη γραπτής διαδικασίας για τη διαχείριση εργολάβων, η διάχυση των διδαγμάτων από τα ατυχήματα ή παρ’ ολίγον ατυχήματα, η παρακολούθηση των επιδόσεων σε θέματα ασφάλειας, η εκπαίδευση του προσωπικού εργολάβων, η ολοκληρωμένη θεματολογία εκπαίδευσης, η αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και η τήρηση προσωπικών φακέλων κ.ά.

Ειδικότερα όσον αφορά στο ΕΣΕΑ, από τη διαδικασία Αξιολόγησης παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε ποσοστό άνω του 50% των Μελετών Ασφάλειας, στα εξής επί μέρους θέματα: διασφάλιση ότι οι χώροι είναι ασφαλείς σε περίπτωση παραμονής του προσωπικού σε κλειστούς χώρους, διασφάλιση ότι το σημείο συγκέντρωσης προσωπικού και το σημείο παροχής πρώτων βοηθειών βρίσκονται σε ασφαλή περιοχή και έχουν προσδιοριστεί εναλλακτικά σημεία σε περίπτωση εκκένωσης χώρων, πρόβλεψη ειδικής μέριμνας για εργαζόμενους με ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. έγκυες γυναίκες, εργαζόμενοι με κινητικά προβλήματα, κ.ά.), πρόβλεψη άσκησης για παροχή πρώτων βοηθειών με τη συμμετοχή του ΕΚΑΒ ή άλλου αντίστοιχου φορέα, πρόβλεψη άσκησης αντιμετώπισης ισχυρού σεισμού,  πρόβλεψη περιοδικών ελέγχων, καθαρισμού, επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και των αναλωσίμων τους.

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας

| Έλεγχος | Οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σε εκκρεμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η ΠΠΜΑ έχει εγκριθεί από τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης; | Η ΠΠΜΑ πρέπει να είναι υπογεγραμμένη οπωσδήποτε από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Αναφέρεται ρητά σε πρόληψη Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.); | Απαιτείται ρητή αναφορά σε Β.Α.Μ.Ε. και δεν επαρκεί μια πολιτική που καλύπτει εν γένει θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. |  |  |  |
| Περιέχει δεσμεύσεις για συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις αρμόδιων φορέων; | Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αλλά και με τις απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων που αποσκοπούν στην εξειδίκευσή της στις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, αποτελεί βασικό μέρος της ΠΠΜΑ. |  |  |  |
| Περιέχει δεσμεύσεις για τη διάθεση των απαραίτητων πόρων σε προσωπικό και εξοπλισμό; | Η διάθεση των απαραίτητων πόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της όποιας πολιτικής ασφάλειας. |  |  |  |
| Περιέχει δεσμεύσεις για τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων σε θέματα ασφάλειας; | Η δέσμευση για τη διενέργεια ελέγχων, αλλά και η αναφορά στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, αποτελεί βασικό πυλώνα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας. |  |  |  |
| Περιέχει δεσμεύσεις για την πληροφόρηση/γνωστοποίηση της ΠΠΜΑ και του ΣΔΑ σε εργαζομένους και λοιπούς εμπλεκόμενους; | Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, από τους μόνιμους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους των εργολάβων, τους συνεργάτες και επισκέπτες, θα πρέπει να γνωρίζουν για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται με την παρουσία τους στην εγκατάσταση. |  |  |  |
| Περιέχει δεσμεύσεις για την εφαρμογή και αξιολόγηση του ΣΔΑ; | Το ΣΔΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό του, να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα και εάν προκύπτει ανάγκη αλλαγών, να αναθεωρείται. |  |  |  |

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας

| Έλεγχος | Οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σε εκκρεμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Οργάνωση και προσωπικό |  |  |  |  |
| Γενικά θέματα |  |  |  |  |
| Υπάρχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης δομές για υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας; | Η οργανωτική δομή θα πρέπει να αντιστοιχεί στις βασικές λειτουργίες της πολιτικής ασφάλειας, όπως η απόδοση ρόλων και ευθυνών, ο έλεγχος εφαρμογής των επί μέρους πολιτικών, ο προσδιορισμός των αναγκών εκπαίδευσης, η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, κ.ά. Στο σχεδιασμό των δομών είναι κρίσιμος ο ρόλος των θεσμών που προβλέπονται από το Ν. 3850/2010 (Τεχνικός Ασφάλειας και Ιατρός Εργασίας εάν υπάρχει). |  |  |  |
| Υπάρχει αναφορά σε πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική εφαρμογή διαχείρισης κρίσεων; | Η διαθεσιμότητα πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό θα πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένες αναφορές σε επί μέρους θέματα και να μην περιορίζεται μόνο στη δήλωση που περιλαμβάνεται στην ΠΠΜΑ (π.χ. επάρκεια προσωπικού, επάρκεια εξοπλισμού καταστολής και Μέσων Ατομικής Προστασίας, μέσων επικοινωνίας, συνεργασίες με εξωτερικούς εκπαιδευτές ή επιθεωρητές, κ.ά.). |  |  |  |
| Εάν κάποια τμήματα του ΣΔΑ ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, εξασφαλίζεται ο έλεγχος εφαρμογής τους; | Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναθέτει κάποια τμήματα του ΣΔΑ σε εξωτερικούς συνεργάτες, ο έλεγχος της εφαρμογής τους θα πρέπει να γίνεται με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Επισημαίνεται πάντως ότι η ανάθεση κάποιας λειτουργίας σε εξωτερικούς συνεργάτες θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής της με ίδια μέσα. |  |  |  |
| Είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες του προσωπικού που σχετίζεται με την ασφάλεια; | Η περιγραφή αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι αναλυτική ώστε να μην υπάρχουν κενά ή αντικρουόμενες αρμοδιότητες. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια η στελέχωση των οργανωτικών δομών, είτε με ονομαστική αναφορά, είτε με αναφορά θέσης/ιδιότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού. |  |  |  |
| Είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες των στελεχών που ελέγχουν την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας της εγκατάστασης; | Ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση των συνεπειών εφόσον εκδηλωθούν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως προσδιορισμένες οι αρμοδιότητες των υπευθύνων ελέγχου, ώστε ο έλεγχος να γίνεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με την επικοινωνία των διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης σε θέματα ασφάλειας; | Πολλά ατυχήματα οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης μεταξύ τμημάτων και ομάδων της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και με ποιο τρόπο; | Θα πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής αναφορά ότι υπάρχει πλαίσιο για συμμετοχή των εργαζομένων και διαβούλευση σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων (μέσω των ιδίων ή των εκπροσώπων τους). Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στα θέματα υγείας και ασφάλειας μέσω της Επιτροπής ή του Αντιπροσώπου υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας που προβλέπονται από το Ν. 3850/2010. |  |  |  |
| Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη διαμόρφωση προγραμμάτων για θέματα ασφάλειας και γενικότερα προβλέπονται δράσεις ευαισθητοποίησής τους; | Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν απόψεις και προτάσεις για όλα τα θέματα ασφάλειας, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης, οι συνεντεύξεις με εργαζόμενους είναι χρήσιμες για την επιβεβαίωση ότι οι διαδικασίες έχουν γίνει κατανοητές και ακολουθούνται. |  |  |  |
| Είναι καθορισμένο και μόνιμο το προσωπικό πυρασφάλειας; | Το προσωπικό που έχει την ευθύνη της πυρασφάλειας θα πρέπει να είναι μόνιμο, να διαθέτει ανάλογη ικανότητα και εμπειρία και να εκπαιδεύεται κατά προτεραιότητα. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με μικρό αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα οργανωτικά μέτρα, όπως η παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης και η συχνή διεξαγωγή ασκήσεων. |  |  |  |
| Εφαρμόζονται κατάλληλα κριτήρια επιλογής εργολαβικών ή εποχικών εργαζομένων αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας; | Στα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ικανότητα εργασίας σε συνθήκες επικίνδυνων καταστάσεων, η εξειδίκευση, η εκπαίδευση και η ύπαρξη τυχόν πιστοποιήσεων. |  |  |  |
| Προγραμματισμός και αξιολόγηση εκπαίδευσης |  |  |  |  |
| Υπάρχει γραπτή διαδικασία για τον προγραμματισμό, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης του προσωπικού; | Οι ανάγκες εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η συμμετοχή των εργαζομένων στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται και εξωτερικοί εκπαιδευτές. |  |  |  |
| Παρέχεται η εκπαίδευση σε μόνιμους εργαζόμενους ανά τακτά διαστήματα ή μετά από αλλαγές στην εγκατάσταση, σε νεοπροσληφθέντες ή εποχικούς εργαζόμενους; | Η παροχή εκπαίδευσης πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και να παρέχεται ανά τακτά διαστήματα ή εκτάκτως σε νεοπροσληφθέντες ή εποχικούς εργαζόμενους και όταν υπάρχουν αλλαγές στον εξοπλισμό, την οργανωτική δομή και το νομοθετικό πλαίσιο. |  |  |  |
| Λαμβάνεται μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των εξωτερικών εργολάβων; | Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το προσωπικό των εργολάβων, πέραν της γενικής κατάρτισης, δεν έχει εκπαιδευτεί στους ειδικούς κινδύνους και συνθήκες κάθε εγκατάστασης. |  |  |  |
| Αξιολογείται η εκπαίδευση και τηρείται σχετικό αρχείο; | Η εκπαίδευση πρέπει να αξιολογείται από τους υπεύθυνους, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αλλά και από τους εργαζόμενους. Η αξιολόγηση αφορά το σύνολο των σχετικών πλευρών (θεματολογία, μέθοδος εκπαίδευσης, υλοποίηση, αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης κ.λπ.). |  |  |  |
| Θέματα εκπαίδευσης |  |  |  |  |
| Στα θέματα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω ενότητες; - αναγνώριση κινδύνων που μπορούν να οδηγήσουν σε Β.Α.Μ.Ε. - διαδικασίες λειτουργίας και ασφάλειας - κανονισμοί ασφάλειας και Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) - διαδικασίες ειδικών εργασιών που απαιτούν άδεια - χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης των μέτρων ασφάλειας - Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ) - Σχέδιο Εκκένωσης της εγκατάστασης - παροχή πρώτων βοηθειών - διδάγματα τύπου «Lessons learned» από ατυχήματα και παρ’ ολίγον ατυχήματα που δυνητικά οδηγούν σε Β.Α.Μ.Ε. | Η αναγνώριση κινδύνων αφορά σε κανονική λειτουργία, σε περίοδο συντήρησης ή σε έκτακτη ανάγκη. Η χρήση ΜΑΠ θα πρέπει να αφορά στα ΜΑΠ που απαιτούνται για την αντιμετώπιση συμβάντων που μπορεί να οδηγήσουν σε Β.Α.Μ.Ε. Το Σχέδιο Εκκένωσης αποτελεί διακριτό μέρος του ΕΣΕΑ και καλό είναι να αποτελεί χωριστό θέμα εκπαίδευσης. Η καταγραφή των συμβάντων στην εγκατάσταση και η μεταφορά των διδαγμάτων μέσω της εκπαίδευσης θα συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας. Επίσης, μπορούν να αξιοποιούνται διδάγματα από παλαιότερα ατυχήματα ή παρ΄ολίγον ατυχήματα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. |  |  |  |
| - Προσδιορισμός και αξιολόγηση των σοβαρών κινδύνων |  |  |  |  |
| Εφαρμόζονται διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγηση κινδύνου σε όλα τα σχετικά στάδια; | Τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται αναλυτικά στο πλαίσιο του προσδιορισμού και ανάλυσης της επικινδυνότητας της Μελέτης Ασφάλειας. |  |  |  |
| Υπάρχουν αναφορές σε σενάρια Β.Α.Μ.Ε. που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων; | Η εκτίμηση των κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που απαιτούνται για την εκτίμηση επιπτώσεων εκτός της εγκατάστασης, αναφορά και σε σενάρια ατυχημάτων μικρότερης έκτασης που μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους της εγκατάστασης. |  |  |  |
| - Έλεγχος λειτουργίας – Γραπτές διαδικασίες |  |  |  |  |
| Υπάρχουν γραπτές διαδικασίες και εγχειρίδια σε θέματα ασφάλειας; | Οι γραπτές διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημαντικά θέματα ασφάλειας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις φάσεις όπως: δοκιμαστική λειτουργία, εκκίνηση και κανονική περιοδική διακοπή λειτουργίας, όλες τις φάσεις της κανονικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής, της συντήρησης και της επιθεώρησης, ανίχνευση και απόκριση σε αποκλίσεις από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, προσωρινές ή ειδικές λειτουργίες, λειτουργία υπό συνθήκες συντήρησης, επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης, οριστική θέση εκτός λειτουργίας. Οι διαδικασίες θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση τόσο για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες και ακριβείς, όσο και για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται στην πράξη. |  |  |  |
| Υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για εργασίες που απαιτούν ειδική άδεια; | Για εργασίες που είτε λόγω νομοθετικών απαιτήσεων, είτε ως εφαρμογή καλής πρακτικής εφαρμόζεται η πρακτική των «αδειών εργασίας» (π.χ. άδειες θερμής, ψυχρής εργασίας, εργασία σε «κλειστό-περιορισμένο» χώρο, εργασία συντήρησης κ.ά.), θα πρέπει να υπάρχουν και να τηρούνται γραπτές διαδικασίες ασφάλειας. |  |  |  |
| Υπάρχει γραπτή διαδικασία για τη διαχείριση των εργολάβων; | Βλ. B.A.M.E. Ειδικά θέματα: Διαχείριση υπεργολάβων |  |  |  |
| Καταγράφονται τα παρ΄ ολίγον ατυχήματα, γίνεται διερεύνηση συμβάντων, προσδιορίζονται διορθωτικές ενέργειες και διαχέονται οι πληροφορίες και τα διδάγματα στο προσωπικό της εγκατάστασης; | Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων θέτει τις βάσεις για την οικοδόμηση συστήματος ασφάλειας προσαρμοσμένου στις συνθήκες της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις ασφαλείας; Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους; | Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ασφάλειας θα πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητα από την παραγωγή τμήματα ή από εξωτερικούς επιθεωρητές. |  |  |  |
| Υπάρχουν λίστες ελέγχου επιθεωρήσεων (checklists); | Οι λίστες ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου και εμπλουτίζονται με την ενσωμάτωση της εμπειρίας. |  |  |  |
| - Διαχείριση των αλλαγών |  |  |  |  |
| Υπάρχει γραπτή διαδικασία για τη διαχείριση αλλαγών και είναι καθορισμένος ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται μια αλλαγή όταν παραστεί η σχετική ανάγκη; | Οι αλλαγές στον εξοπλισμό ή την οργάνωση θεωρείται ότι αποτελούν από τις πιο συχνές αιτίες ατυχημάτων. Συχνά μάλιστα κάποιο ατύχημα μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή που έγινε στο παρελθόν, αλλά δεν κοινοποιήθηκε και δεν καταγράφηκε. Εξετάζονται όλες οι αλλαγές που αφορούν σε οργάνωση, διεργασίες, υλικά, εξοπλισμό, λογισμικό, σχεδιασμό ή εξωτερικές συνθήκες που είναι ικανές να προκαλέσουν Β.Α.Μ.Ε. |  |  |  |
| Η διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που επηρεάζουν την ασφάλεια; Συνδέεται η όποια αλλαγή με ανάλυση κινδύνου; | Για την εκτίμηση κινδύνου ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση επικινδυνότητας της εγκατάστασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016. |  |  |  |
| Είναι καθορισμένοι οι ρόλοι παρακολούθησης αλλαγών σε όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή τους; | Πέρα από το σχεδιασμό, έχει ιδιαίτερη σημασία ο έλεγχος και η παρακολούθηση σε όλα τα στάδια των εργασιών, με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και τη γνωστοποίηση των σχετικών διαδικασιών σε όλο το προσωπικό. |  |  |  |
| - Πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης |  |  |  |  |
| Υπάρχει Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και είναι αναθεωρημένο; | Οδηγίες για την εκπόνηση του Εσωτερικού Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ) περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο ελέγχου (παρακάτω). Βλ. επίσης Β.Α.Μ.Ε. Ειδικά θέματα: Σχέδιο Εκκένωσης |  |  |  |
| - Παρακολούθηση επιδόσεων |  |  |  |  |
| Προβλέπεται αξιολόγηση της υλοποίησης της πολιτικής ασφάλειας; | Η παρακολούθηση επιδόσεων είναι μια συνεχής διαδικασία και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα πολιτικής ασφάλειας. |  |  |  |
| Η απόδοση της ασφάλειας αντικατοπτρίζεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας; | Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί θέμα σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στις δομές που επιλαμβάνονται της ασφάλειας. |  |  |  |
| Έχουν θεσπιστεί δείκτες απόδοσης σε θέματα ασφάλειας; | Οι δείκτες θα πρέπει να προσαρμόζονται στα δεδομένα κάθε εγκατάστασης και θα πρέπει να διασφαλίζεται η βελτίωσή τους. |  |  |  |
| Εξασφαλίζεται η ενημέρωση των υπευθύνων της εγκατάστασης με νέες τεχνικές γνώσεις στα θέματα ασφάλειας; | Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι πάντα ενήμεροι για τα προβλήματα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις και τις νέες τεχνικές γνώσεις αντιμετώπισης (π.χ. συστήματα για την υπερχείλιση δεξαμενών που επικράτησαν μετά το ατύχημα στο Buncefield στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2005). |  |  |  |
| - Ανασκόπηση και επανεξέταση του ΣΔΑ |  |  |  |  |
| Προβλέπεται αναθεώρηση του ΣΔΑ; | Το ΣΔΑ πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αναθεωρείται ανάλογα. |  |  |  |
| Γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις ασφαλείας; Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους; | Θα πρέπει να προσδιορίζεται πολιτική ελέγχων. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητο τμήμα/ομάδα σε σχέση με τη δομή που ευθύνεται για την οργάνωση της παραγωγής. |  |  |  |

Κατάλογος ελέγχου για την εκπόνηση Εσωτερικού Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ) σε εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας

| Έλεγχος | Οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σε εκκρεμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |  |  |
| Υπάρχει αναθεωρημένο έγγραφο ΕΣΕΑ και έχει εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία; | Το ΕΣΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και να αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια ή όταν προκύπτει ανάγκη διορθωτικών αλλαγών. |  |  |  |
| Το ΕΣΕΑ καλύπτει όλο το φάσμα των αναμενόμενων συμβάντων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.); | Το ΕΣΕΑ πρέπει να καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να οδηγήσουν σε Β.Α.Μ.Ε. με έμφαση στα πλέον πιθανά. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σενάρια που περιγράφονται στη ΜΑ, αλλά και σενάρια μικρότερης έντασης που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Επίσης, το σχέδιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται σε ακραίες καταστάσεις λόγω τεχνολογικών ή άλλων αιτίων (π.χ. από φυσικές καταστροφές). |  |  |  |
| Έχει προηγηθεί διαβούλευση με το προσωπικό; | Η διαβούλευση με το μόνιμο προσωπικό και κατά περίπτωση με το προσωπικό των εργολάβων, αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου, αλλά και της προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης; | Στο ΕΣΕΑ πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι αναγκαίες ενέργειες για την υποδοχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση Β.Α.Μ.Ε. και ενδεχομένως για τη συμμετοχή σε δράσεις εκτός της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Διασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι σε προσωπικό και εξοπλισμό και ότι αυτοί είναι διαθέσιμοι σε κάθε περίπτωση; | Η επάρκεια πόρων σε προσωπικό και εξοπλισμό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία του σχεδίου. Επισημαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις μικρός αριθμός προσωπικού καλείται να καλύψει πολλούς ρόλους και αυτό υποβαθμίζει την αξιοπιστία του σχεδίου. |  |  |  |
| Οργάνωση συναγερμού και επέμβασης |  |  |  |  |
| Έχουν περιληφθεί στο οργανόγραμμα δομές για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων; | Η περιγραφή αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σχολαστική ώστε να μην υπάρχουν κενά ή αντικρουόμενες αρμοδιότητες. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια η στελέχωση των οργανωτικών δομών είτε με ονομαστική αναφορά, είτε με αναφορά θέσης/ιδιότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού. |  |  |  |
| Προσδιορίζονται με σαφήνεια όλοι οι διακριτοί ρόλοι; | Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι διακριτοί ρόλοι, ανεξάρτητα του εάν κάποιοι από αυτούς θα υπηρετούνται από τα ίδια πρόσωπα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αρμοδιότητες των ομάδων ή των υπεύθυνων πυροπροστασίας και καταστολής, εφαρμογής του Σχεδίου, Εκκένωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών, κ.ά. |  |  |  |
| Περιλαμβάνεται Ομάδα Πυρασφάλειας (Ομάδα Πυροπροστασίας) με μόνιμο και έμπειρο προσωπικό; | Η Ομάδα Πυρασφάλειας (στη σχετική νομοθεσία αναφέρεται ως Ομάδα Πυροπροστασίας), θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο προσωπικό με ανάλογη ικανότητα, εμπειρία και εκπαίδευση. Θα πρέπει να περιγράφεται ο ρόλος της και οι επιμέρους ρόλοι (π.χ. Αρχηγός, Υπαρχηγός), καθώς και οι σχετικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση. |  |  |  |
| Περιλαμβάνονται ομάδες διάσωσης, παροχής πρώτων βοηθειών και εκκένωσης της εγκατάστασης; | Οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να είναι αρκούντως εκπαιδευμένες, ιδιαίτερα με την πραγματοποίηση ασκήσεων. |  |  |  |
| Προβλέπονται ρυθμίσεις για την αξιόπιστη εφαρμογή του ΕΣΕΑ σε χρόνο πέρα από τις ώρες κανονικής λειτουργίας; | Το ΕΣΕΑ πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις αξιόπιστης εφαρμογής σε όλες τις ώρες του 24ώρου και όλες τις ημέρες του έτους, σε περιπτώσεις αλλαγής βάρδιας, ασθενειών κ.ά. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίζονται οι ενέργειες μέχρι την ανάληψη της διεύθυνσης επιχειρήσεων από τον Υπεύθυνο Εφαρμογής του σχεδίου (π.χ. ενέργειες από τους εργαζόμενους φύλαξης). |  |  |  |
| Προσδιορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι ενέργειες για παροχή διευκολύνσεων μετά την άφιξή τους; | Η δράση αφορά αφενός στις ενέργειες καταστολής που πρέπει να γίνουν άμεσα (π.χ. διακοπή διαρροής) μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκη και αφετέρου στην παροχή απαραίτητης υποστήριξης μετά την άφιξή τους, με πληροφορίες για το συμβάν, τους τρόπους πρόσβασης στο σημείο του συμβάντος, κ.ά. |  |  |  |
| Περιγράφονται οι ενέργειες για την έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης αρχής για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης; | Θα πρέπει να περιγράφονται οι ενέργειες για την έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης αρχής, το είδος των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η αρχική ειδοποίηση και οι ρυθμίσεις για την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών μόλις είναι διαθέσιμες. |  |  |  |
| Προβλέπεται περιορισμός, φύλαξη και αποκατάσταση ρυπασμένης περιοχής; | Τυχόν ρυπασμένη περιοχή, π.χ. μετά από φωτιά που περιλαμβάνει τοξικά υλικά, θα πρέπει να φυλάσσεται και τα τοξικά υλικά να μεταφέρονται σε χώρο ειδικής επεξεργασίας με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους σχετικούς κανονισμούς και να καθαρίζεται/αποκαθίσταται η περιοχή. |  |  |  |
| Περιγραφή εξοπλισμού και κινητοποιήσιμων μέσων |  |  |  |  |
| Προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισμός για την επικοινωνία του προσωπικού; | Αφορά σε εξοπλισμό κυρίως ασύρματης επικοινωνίας που είναι απαραίτητος για την επικοινωνία και συντονισμό του προσωπικού σε όλα τα στάδια εφαρμογής του ΕΣΕΑ. |  |  |  |
| Προβλέπεται κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για την εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων; | Το Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε χώρο προφυλαγμένο από τις επιπτώσεις ατυχημάτων και ενδεχομένως να υπάρχουν και εναλλακτικές θέσεις ανάλογα με τον τύπο και τη θέση κάθε ατυχήματος. Το Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό επικοινωνίας με το προσωπικό εντός της εγκατάστασης και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, χάρτες και σχέδια για τις περιοχές που βρίσκονται οι επικίνδυνες ουσίες, ο εξοπλισμός ασφάλειας, το νερό πυρόσβεσης, στοιχεία για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου, τα σημεία συγκέντρωσης προσωπικού, παροχής πρώτων βοηθειών, τις οδεύσεις διαφυγής κ.ά. |  |  |  |
| Προσδιορίζονται οι μονάδες των οποίων θα πρέπει άμεσα να διακοπεί η λειτουργία; | Αφορά στις μονάδες των οποίων κατά προτεραιότητα θα πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους σε περίπτωση ατυχήματος. |  |  |  |
| Υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται εξωτερικός συνεργάτης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων; | Στην περίπτωση όπου στην εγκατάσταση υπάρχουν δραστηριότητες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόβλεψη των σχετικών ενεργειών και ο συντονισμός με τους εξωτερικούς συνεργάτες (ενημέρωση για το σχέδιο, κοινές ασκήσεις κ.λπ.). |  |  |  |
| Προβλέπονται επαρκή μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και επαρκείς εφεδρικές παροχές; | Αφορά στα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας αναλόγως τους είδους της εγκατάστασης, όπως συστήματα σήμανσης συναγερμού, συστήματα πυρανίχνευσης, μέσα πυρόσβεσης και άλλα μέσα (φορητά μέσα πυρόσβεσης, πυροσβεστικό δίκτυο, σύστημα sprinklers, ενδεχομένως κινητές κουρτίνες, σύστημα ψύξης δεξαμενών, κ.λπ.). Οι εφεδρικές παροχές αφορούν σε δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, Η/Ζ, εφεδρικές αντλίες, αφρό, κ.ά. |  |  |  |
| Είναι άμεσα προσβάσιμος ο εξοπλισμός ασφάλειας και ελέγχεται η συντήρησή του; | Το σύνολο του εξοπλισμού ασφάλειας, από τον εξοπλισμό καταστολής συμβάντος, μέχρι τα ΜΑΠ για το προσωπικό πρώτης γραμμής, θα πρέπει να είναι σε άμεσα προσβάσιμη θέση, να συντηρούνται τακτικά με βάση τις προδιαγραφές και να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση. |  |  |  |
| Προβλέπονται εξωτερικές συνεργασίες για την περίπτωση Β.Α.Μ.Ε.; | Αφορά σε συνεργασίες με άλλες εγκαταστάσεις για αλληλοβοήθεια σε περίπτωση Β.Α.Μ.Ε. |  |  |  |
| Προβλέπεται έκτακτη ιατρική μέριμνα αμέσως μετά το ατύχημα για το προσωπικό των ομάδων καταστολής και όσους έχουν εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες; | Αφορά την προληπτική ιατρική εξέταση αμέσως μετά το ατύχημα και μέριμνα για αποκατάσταση ενδεχόμενων επιπτώσεων στην υγεία για το προσωπικό πρώτης γραμμής, το προσωπικό καθαρισμού τοξικών υλικών, αλλά και κάθε εργαζόμενο που ενδεχομένως έχει εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. |  |  |  |
| Εκκένωση εγκατάστασης |  |  |  |  |
| Υπάρχει Σχέδιο Εκκένωσης για συντεταγμένη απομάκρυνση προσωπικού/ συνεργατών; | Στο Σχέδιο προσδιορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή εκκένωσης, οι εναλλακτικές διαδρομές εκκένωσης, τα σημεία συγκέντρωσης προσωπικού, τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών, ο τρόπος απομάκρυνσης, ο έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων, κ.ά. Το σχέδιο πρέπει να αξιολογείται με την πραγματοποίηση άσκησης εφαρμογής του. Βλ. επίσης και Β.Α.Μ.Ε. Ειδικά θέματα: Σχέδιο Εκκένωσης |  |  |  |
| Σε περίπτωση παραμονής του προσωπικού σε κλειστούς χώρους, έχει διασφαλιστεί ότι αυτοί είναι ασφαλείς; | Επιβάλλεται η λήψη μέτρων κτιριοδομικού τύπου για την ενίσχυση κτιρίων με παρουσία προσωπικού για την περίπτωση που βρίσκονται τουλάχιστον σε καθεστώς Ζώνης Ι και ζώνης ντόμινο λόγω θερμικής ακτινοβολίας και υπερπίεσης (π.χ. πυράντοχες πόρτες, ενίσχυση υαλοπινάκων εξωτερικών κουφωμάτων, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση εκσφενδονισμού θραυσμάτων, κ.ά.). |  |  |  |
| Σε περίπτωση εκκένωσης μεμονωμένων κτιρίων έχει διασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερες οι έξοδοι κινδύνου και οι οδεύσεις διαφυγής; | Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής εκκένωση των κτιρίων με ελεύθερες και επαρκείς σε διαστάσεις και αριθμό οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και φωτισμός ασφαλείας. |  |  |  |
| Σε περίπτωση εκκένωσης της εγκατάστασης έχει διασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερες οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου και προβλέπονται εναλλακτικές λύσεις; | Οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι θα πρέπει να είναι ασφαλείς ελεύθερες εμποδίων και να υπάρχουν επαρκή σε αριθμό ενδεικτικά της κατεύθυνσης ανέμου (ανεμούρια). Στο γήπεδο της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική έξοδος σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της κυρίας εισόδου. |  |  |  |
| Τα σημεία συγκέντρωσης προσωπικού και παροχής πρώτων βοηθειών βρίσκονται σε ασφαλή περιοχή και έχουν προσδιοριστεί εναλλακτικά σημεία; | Τα σημεία συγκέντρωσης ή/και παροχής πρώτων βοηθειών θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή περιοχή, δηλ. πέρα από τη Ζώνη Επιπτώσεων κατηγορίας ΙΙΙ της ΚΥΑ 172058/2016 και εφόσον απαιτηθεί, έξω από τα όρια της εγκατάστασης. |  |  |  |
| Προβλέπεται μέριμνα για εργαζόμενους με ιδιαίτερες ανάγκες; | Αφορά σε προβλέψεις για την ασφαλή απομάκρυνση εργαζομένων με κινητικά προβλήματα και ευαίσθητες ομάδες εργαζομένων (έγκυες γυναίκες, εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας κ.ά.). |  |  |  |
| Διεξαγωγή ασκήσεων |  |  |  |  |
| Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων για την εφαρμογή του ΕΣΕΑ; | Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται επί του πεδίου, αλλά είναι χρήσιμη και η διεξαγωγή συμπληρωματικών ασκήσεων με προσομοιωτές. |  |  |  |
| Προβλέπονται ασκήσεις με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος ή άλλου φορέα έκτακτης ανάγκης; | Η κοινή άσκηση με το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) αποβλέπει αφενός στη βελτίωση της απόδοσης των μέσων της εγκατάστασης και αφετέρου στη βελτίωση συνεργασίας εν όψει πιθανής κλήσης του ΠΣ. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η κοινή άσκηση με άλλους φορείς όπως το Λιμενικό Σώμα, εφόσον απαιτείται από την εκτίμηση κινδύνου. |  |  |  |
| Προβλέπονται ασκήσεις παροχής πρώτων βοηθειών με τη συμμετοχή του ΕΚΑΒ ή άλλου αντίστοιχου φορέα; | Ασκήσεις για παροχή πρώτων βοηθειών επί του πεδίου πρέπει να γίνονται με τη συμμετοχή του ΕΚΑΒ ή κάποιου άλλου φορέα (όπως του τοπικού νοσοκομείου). |  |  |  |
| Προβλέπονται ασκήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, δασική πυρκαγιά, θυελλώδεις άνεμοι); | Λόγω της συχνότητας τέτοιων φαινομένων στη χώρα μας, οι ασκήσεις αντιμετώπισης θα πρέπει να αποτελούν συχνά θέμα ασκήσεων. |  |  |  |
| Προβλέπονται ασκήσεις εκκένωσης της εγκατάστασης; | Η αξιολόγηση των ασκήσεων εκκένωσης σε όλα τα επί μέρους θέματα, από τον εξοπλισμό επικοινωνίας, τα μέσα απομάκρυνσης και τη διαχείριση κυκλοφορίας, μέχρι τον τελικό χρόνο εκκένωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή απομάκρυνση του προσωπικού. |  |  |  |
| Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) |  |  |  |  |
| Προβλέπεται η χρήση εξειδικευμένων ΜΑΠ ως μέσου προστασίας του προσωπικού πρώτης γραμμής σε περίπτωση Β.Α.Μ.Ε.; | Η χρήση κατάλληλων ΜΑΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του προσωπικού και κατά συνέπεια για την αποτελεσματική καταστολή του ατυχήματος. |  |  |  |
| Προβλέπεται η χρησιμοποίηση ΜΑΠ ως μέσου προστασίας του συνόλου του προσωπικού, πέρα από το εμπλεκόμενο στην καταστολή του συμβάντος, σε ειδικές κατηγορίες ατυχημάτων; | Αναφέρεται σε ειδικά σενάρια όπως η διαρροή τοξικής ουσίας, ή φωτιά σε αποθήκες χημικών, οπότε είναι δυνατόν να αναπτυχθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε εκτεταμένες περιοχές και να υπάρξει ανάγκη προστασίας της αναπνοής στο σύνολο του προσωπικού. |  |  |  |
| Προβλέπεται η παροχή ΜΑΠ στο προσωπικό των εξωτερικών εργολάβων για την περίπτωση Β.Α.Μ.Ε.; | Σε περιπτώσεις εξειδικευμένων ΜΑΠ που απαιτούνται λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας μονάδας, αυτά δυνατόν να παρέχονται από την εγκατάσταση. |  |  |  |
| Κατά τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ΜΑΠ λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας, καθώς και των εργαζομένων; | Τα ΜΑΠ πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται και θα πρέπει να διασφαλίζουν άνεση και λειτουργικότητα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. |  |  |  |